CZF系列舰船用轴流通风机

CZF series marine or navy axial fan

- 概述（General）

CZF 系列舰船用轴流通风机（以下简称通风机）是一种新型的节能、低噪声风机，它适用于各种舰船的通风换气，也适用于其它相适应的场合。

CZF series marine or navy axial fans (here after called the fan) are new-type & energy save,low-noise fans.They are suitable for every cabin air ventilating and exchanging on ships.They are also applicable in other places that suit.

2、特点（Features）

CF系列风机具有结构紧凑，体积小，重量轻、耗用功率小，可逆转、运转平稳、能抗一定程度的冲击和振动等优点。

The impeller is made of anticorrosive cast aluminum alloy,it is dynamically shaped and carefully balanced to ensure the fan having reliable anticorrosive property and operating smoothly.

3、结构型式（Structure）

风机叶轮由耐腐蚀铝合金浇铸制成并经动平衡校正，防腐性能好、运转平稳可靠。

风机机壳采用钢板焊接结构，表面采取防腐处理，机壳进、出口两端均有，以便与进、出风管道有螺栓联接。机壳可根据需要制成整体式或轴向开启式结构。开启式机壳是将叶轮和电动机装在可开启的半机壳上，故便于现场检修和更换零部件。

风机制成电动机置于机壳内结构，叶轮直接装在电动机轴上。

从电机一端正视，风机叶轮按顺时针方同旋转，在使用中，允许风机叶轮按逆时针方向旋转，在此状态下的风机的风量大于额定风量的60%，

通风机可配用380V，415V，50HZ或440V，60HZ舰船用交流电动机。

The impeller is made of anticorrosive cast aluminum alloy,it is dynamically shaped and carefully balanced to ensure the fan having reliable anticorrosive property and operating smoothly.

The fan casing,being welding contraction,is made of steel plate with flanges for connection with duct at both sides by botls,and the surface is fully treated by anticorrosive painting.As desired,the casing can either be made into an integral one or an open type along the axial direction,the impeller and the motor are fixed on the movable half of the casing so as to bring convenicnce for on the-spot repair and the replacement of its spare parts.

The fan is manufactured with a built-in casing motor structure.The impeller is directly mounted on the motor shaft.

Take a front view from the motor side,the impeller turns clockwise,it also can turn counter clockwise.In such case,fan capacity should be not less than 60 percent of normal rating.

The fan can be matched with marine AC motor of 380V,415V,50Hz or 440V,60Hz.

4、通风机适用条件

通风机可以在以下条件长期正常地工作：

环境温度：-25℃~+55℃（+50℃）；

最大相对湿度：95%；

横摇：±45°(周期8~12S）；

纵摇：15°（周期5~7S）；

横倾：±15°；

纵倾：±10°；

振动：有；

冲击；有。

Fans can make working regularly at the following conditions.

Ambient temperature:-25℃~+55℃(+50℃)

Max.relative humidity:95%

Horizontal rolling:±45°(cycle 8~125)；

Vertical rolling:±15°(cycle5~7)；

Horizontal titling:±15°

Vertical titling:±10°

Vibration：existing

Shock：existing

5、型号说明：（Model explanation）

C  Z  F  80  -  A  K

开启式（open type）

叶轮代号（impeller code）

叶轮直径cm数（圆整）

impeller cm（rounded off）

风机（fan）

轴流（axial）

舰船用（marine or navy）

| 型号 Model | 流量 Flow rate m³/h | 全压 Total pressure pa | 静压 Static pressure pa | 转速 Speed r/min | 电动机 Motor |  |  | 外形尺寸mm Dimensions |  |  |  |  |  |  | 重量 Weight kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 频率 Hz Freq | 功率 Kw Power | 型号 Model | A | B | C | L | T | n | d |  |
| CZF-30A | 960 | 330（34） | 320(33) | 2920 | 50 | 0.75 | Y801-2-H | 300 | 345 | 375 | 400 | 8 | 8 | 12 | 50 |
|  | 1200 | 310（32） | 295(31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1500 | 270（28） | 250(26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1700 | 230（24） | 200(21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2000 | 180（19） | 140(15) | 3500 | 60 | 0.75 | Y801-2-H |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1200 | 490（50） | 470(48) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1500 | 440（45） | 420(43) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2100 | 380（39） | 350(36) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2400 | 310（32） | 270(28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 240（25） | 180(19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CZF-35A | 900 | 160（17） | 150(16) | 1460 | 50 | 0.25 | Y711-4-H | 350 | 395 | 425 | 450 | 8 | 8 | 12 | 60 |
|  | 960 | 150（16） | 140(15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1080 | 130（14） | 125(13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1140 | 121（13） | 115(12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1200 | 110（12） | 105(11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 900 | 250（26） | 240(25) | 1750 | 60 | 0.25 | Y711-4-H |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1200 | 210（22） | 200(21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1500 | 160（17） | 150(16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1800 | 120（13） | 100(11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CZF-35B | 1500 | 480（49） | 470(48) | 2920 | 50 | 0.75 | Y801-2-H |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
|  | 1800 | 420（43） | 400(41) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2100 | 390（40） | 370(38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2400 | 330（34） | 300(31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2700 | 290（30） | 250(26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1800 | 700（71） | 680(69) | 3500 | 60 | 1.1 | Y802-2-H |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2100 | 640（65) | 620(63) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2400 | 590(60) | 560(57) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3000 | 460(47) | 410(42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3600 | 320(33) | 250(26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CZF-40A | 2160 | 180(19) | 160(17) | 1460 | 50 | 0.55 | Y801-4-H | 400 | 445 | 475 | 500 | 8 | 12 | 12 | 65 |
|  | 2400 | 160（17） | 145(15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2700 | 150（16） | 130(14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3000 | 140(15) | 110(12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2400 | 270（28） | 250(26) | 1750 | 60 | 0.55 | Y801-4-H |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2700 | 240(25) | 220(23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3000 | 230（24） | 200(21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3300 | 200(21) | 170(18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3600 | 180(19) | 140(15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3900 | 165(17) | 120(13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CZF-40B | 2500 | 490（50） | 450(46) | 2920 | 50 | 1.1 | Y802-2-H |  |  |  |  |  |  |  | 85 |
|  | 3000 | 430(44) | 400(41) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3300 | 400(41) | 370(38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3600 | 370(38) | 330(34) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4200 | 300(31) | 250(26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3000 | 710(72) | 680(69) | 3500 | 60 | 2.2 | Y90L-2-H |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3600 | 640（65) | 600(61) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4200 | 550(56) | 500(51) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4800 | 470(48) | 400(41) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5100 | 410(42) | 330(34) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CZF-45A | 1680 | 235(24) | 230(24) | 1460 | 50 | 1.1 | Y90S-4-H | 450 | 510 | 545 | 500 | 8 | 12 | 15 | 75 |
|  | 1800 | 254(23) | 220(23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2100 | 200(21) | 190(20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2400 | 175(18) | 165(17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3000 | 125(13) | 110(12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1920 | 350(36) | 340(35) | 1750 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2100 | 340(35) | 330(34) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2400 | 310（32） | 300(31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2700 | 285(29) | 270(28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3000 | 245(25) | 230(24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3600 | 185(19) | 160(17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CZF-45B | 2000 | 250(26) | 240(25) | 1460 | 50 | 0.55 | Y801-4-H |  |  |  |  |  |  |  | 95 |
|  | 2400 | 240(25) | 230(24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3000 | 220(23) | 205(21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3600 | 195(20) | 170(18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4200 | 150(16) | 120(13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2400 | 360(37) | 350(36) | 1750 | 60 | 0.75 | Y802-4-H |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3000 | 335(34) | 320(33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3600 | 315(35) | 290(30) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4200 | 280(29) | 250(26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4800 | 240(25) | 200(21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CZF-50A | 3480 | 235(24) | 220(23) | 1460 | 50 | 0.55 | Y801-4-H | 500 | 560 | 595 | 500 | 8 | 12 | 15 | 100 |
|  | 3900 | 220(23) | 200(21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4200 | 205(21) | 185(19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4800 | 190(20) | 160(17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5400 | 160(17) | 125(13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4200 | 340(35) | 320(33) | 1750 | 60 | 0.75 | Y802-4-H |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4800 | 320(33) | 290(30) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5400 | 295(30) | 260(27) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6000 | 265(27) | 220(23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6600 | 230（24） | 180(19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CZF-55A | 3900 | 330（34） | 320(33) | 1460 | 50 | 1.1 | Y90S-4-H | 550 | 610 | 645 | 550 | 8 | 12 | 15 | 110 |
|  | 4800 | 310（32） | 290(30) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5400 | 295(30) | 270(28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6000 | 270（28） | 240(25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6600 | 245(25) | 210(22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7200 | 215(22) | 170(18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4800 | 500(51) | 480(49) | 1750 | 60 | 1.5 | Y90L-4-H |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6000 | 450(46) | 420(43) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7200 | 385(39) | 340(35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8400 | 330(34) | 270(28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9000 | 290（30） | 220(23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9600 | 255(26) | 180(19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CZF-55B | 6600 | 280(29) | 250(26) | 1460 | 50 | 1.1 | Y90S-4-H |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7200 | 280(29) | 235(24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7800 | 265(27) | 215(22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8400 | 255(26) | 195(20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9000 | 240(25) | 175(18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9600 | 230（24） | 155(16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7200 | 425(43) | 380(39) | 1750 | 60 | 1.5 | Y90L-4-H |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9000 | 390（40） | 320(33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9600 | 375(38) | 300(31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10800 | 345(35) | 250(26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12000 | 320(33) | 200(21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13200 | 285(29) | 140(15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CZF-60A | 6660 | 345(35) | 320(33) | 1460 | 50 | 1.5 | Y90L-4-H | 600 | 660 | 695 | 550 | 8 | 12 | 15 | 125 |
|  | 7800 | 325(33) | 290(30) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9000 | 290（30） | 240(25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10200 | 250(26) | 190(20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11400 | 200(21) | 125(13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 840 | 490（50） | 450(46) | 1750 | 60 | 2.2 | Y100L1-4-H |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 960 | 475(48) | 420(43) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10800 | 440（45） | 370(38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12000 | 375(38) | 290(30) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13200 | 345(35) | 210(22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15000 | 270（28） | 140(15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CZF-70A | 4800 | 530(54) | 520(53) | 1460 | 50 | 3 | Y100L2-4-H | 700 | 760 | 795 | 700 | 8 | 16 | 15 | 160 |
|  | 6000 | 525(53) | 515(52) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7200 | 515(52) | 500(51) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8400 | 450(46) | 430(44) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9600 | 370(38) | 340(35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10200 | 335(34) | 300(31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6000 | 790(80) | 780(79) | 1750 | 60 | 4 | Y112M-4-H |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8400 | 740(75) | 720(73) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9600 | 680(69) | 650(66) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10800 | 605(61) | 570(58) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12000 | 505(51) | 460(47) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13200 | 405(41) | 350(36) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CZF-70B | 10200 | 415(42) | 380(39) | 1460 | 50 | 3 | Y100L2-4-H |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12000 | 375(38) | 330(34) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13200 | 355(36) | 300(31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14400 | 325(33) | 260(27) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15600 | 295(30) | 220(23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16800 | 270（28） | 180(19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12000 | 595(60) | 550(56) | 1750 | 60 | 5.5 | Y132S-4-H |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13800 | 560(57) | 500(51) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15000 | 520(53) | 450(46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16800 | 490（50） | 400(41) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18600 | 430(44) | 320(33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20400 | 360(37) | 230(24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CZF-75A | 12000 | 215(22) | 180(19) | 970 | 50 | 1.5 | Y100L-6-H | 750 | 820 | 860 | 700 | 10 | 16 | 19 | 205 |
|  | 13200 | 205(21) | 165(17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14400 | 200(21) | 150(16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15600 | 190(20) | 130(14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16800 | 180(19) | 110(12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14400 | 320(33) | 270(28) | 1160 | 60 | 2.2 | Y112M-6-H |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15600 | 310（32） | 250(26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16800 | 300(31) | 230(24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18000 | 280(29) | 200(21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19200 | 270（28） | 180(19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20400 | 250(26) | 150(16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CZF-75B | 9600 | 460(47) | 440(47) | 1460 | 50 | 4 | Y112M-4-H |  |  |  |  |  |  |  | 235 |
|  | 12000 | 455(46) | 425(43) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14400 | 430(44) | 380(39) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16800 | 400(41) | 330(34) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19200 | 340(35) | 250(26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22200 | 220(23) | 160(17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12000 | 655(66) | 620(63) | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4-H |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13800 | 645(65) | 600(61) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16800 | 620(63) | 550(56) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18000 | 600(61) | 520(53) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19200 | 590(60) | 500(51) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24000 | 490（50） | 350(36) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CZF-75C | 12600 | 490（50） | 450(46) | 1460 | 50 | 5.5 | Y132S-4-H |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15000 | 480（49） | 425(43) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18000 | 450(46) | 370(38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21000 | 395(40) | 290(30) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22200 | 370(38) | 250(26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15600 | 680(69) | 620(63) | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4-H |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18000 | 675(68) | 600(61) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21000 | 635(64) | 530(54) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24000 | 590(60) | 450(46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25000 | 555(56) | 400(41) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CZF-90A | 18600 | 330(34) | 290(30) | 970 | 50 | 4 | Y132M1-6-H | 900 | 970 | 1010 | 850 | 10 | 16 | 19 | 300 |
|  | 21000 | 300(31) | 250(26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22800 | 280(29) | 220(23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24000 | 260(27) | 195(20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25500 | 240(25) | 165(17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27000 | 225(23) | 130(14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21000 | 500(51) | 450(46) | 1160 | 60 | 5.5 | Y132M2-6-H |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24000 | 480（49） | 410(42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27000 | 410(42) | 330(34) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30000 | 345(35) | 240(25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33000 | 275(28) | 150(16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CZF-90B | 21000 | 390（40） | 340(35) | 970 | 50 | 5.5 | Y132M2-6-H |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24000 | 370(38) | 300(31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27000 | 335(34) | 250(26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28800 | 305(31) | 210(22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30000 | 275(28) | 170(18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25200 | 555(56) | 480(49) | 1160 | 60 | 7.5 | Y160M-6-H |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27000 | 525(53) | 440(45) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30000 | 505(51) | 400(41) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33000 | 465(47) | 340(35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36000 | 398(40) | 250(26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CZF-90C | 10200 | 660(67) | 650(66) | 970 | 50 | 5.35 | Y132M2-6-H |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12000 | 640（65) | 620(63) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15000 | 580(59) | 550(56) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18000 | 305(31) | 450(46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21000 | 350(36) | 300(31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12000 | 970(98) | 950(96) | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4-H |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15000 | 910(92) | 880(89) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18000 | 840(85) | 800(81) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21000 | 730(74) | 680(69) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24000 | 600(61) | 530(54) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CZF-90D | 17400 | 655(66) | 620(63) | 1460 | 50 | 7.5 | Y132M-4-H |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21000 | 600(61) | 550(56) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24000 | 560(57) | 495(50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27000 | 490（50） | 405(41) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31200 | 410(42) | 300(31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21000 | 910(92) | 860(87) | 1750 | 60 | 11 | Y160M-4-H |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24000 | 895(90) | 830(84) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27000 | 833(84) | 750(76) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30000 | 775(78) | 670(68) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33000 | 675(68) | 550(56) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36000 | 600(61) | 450(46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CZF-95A | 25000 | 710(72) | 650(66) | 1460 | 50 | 11 | Y160M-4-H | 950 | 1020 | 1060 | 10 | 10 | 16 | 19 | 450 |
|  | 30000 | 685(69) | 600(61) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33000 | 670(68) | 570(58) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36000 | 640（65) | 520(53) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39000 | 590(60) | 450(46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42000 | 525(53) | 360(37) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30000 | 1035(104) | 950(96) | 1750 | 60 | 18.5 | Y180M-4-H |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33000 | 1000(102) | 900(91) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36000 | 1000(102) | 880(89) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39000 | 970(98) | 830(84) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42000 | 925(94) | 760(77) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48000 | 795(81) | 580(59) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CZF-100A | 25800 | 330(34) | 280(29) | 970 | 50 | 5.5 | Y132M2-6-H | 1000 | 1070 | 1110 | 12 | 12 | 20 | 19 | 450 |
|  | 30000 | 310（32） | 240(25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33000 | 290（30） | 210(22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36000 | 270（28） | 175(18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39000 | 245(25) | 130(14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30000 | 490（50） | 420(43) | 1160 | 60 | 7.5 | Y160M-6-H |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33000 | 470(48) | 390(40) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36000 | 460(47) | 360(37) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39000 | 435(44) | 320(33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42000 | 405(41) | 270(28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48000 | 325(33) | 150(16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CZF-100B | 30000 | 440（45） | 370(38) | 970 | 50 | 7.5 | Y160M-6-H |  |  |  |  |  |  |  | 420 |
|  | 33000 | 420（43） | 340(35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36000 | 390（40） | 300(31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39000 | 375(38) | 260(27) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42000 | 345(35) | 210(22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45000 | 280(29) | 130(14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36000 | 630(64) | 530(54) | 1160 | 60 | 11 | Y160L-6-H |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39000 | 615(62) | 500(51) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42000 | 585(60) | 450(46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48000 | 495(51) | 320(33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54000 | 430(44) | 210(22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CZF-110A | 36000 | 370(38) | 300(31) | 970 | 50 | 7.5 | Y160M-6-H | 1100 | 1170 | 1210 | 1000 | 12 | 20 | 19 | 500 |
|  | 39000 | 355(36) | 275(28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42000 | 330(34) | 240(25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45000 | 315(35) | 210(22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48000 | 290（30） | 170(18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 51000 | 275(28) | 140(15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42000 | 540(55) | 450(46) | 1160 | 60 | 11 | Y160L-6-H |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48000 | 520(53) | 400(41) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54000 | 470(48) | 320(33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60000 | 385(39) | 200(21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 63000 | 365(37) | 160(17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CZF-120A | 48000 | 435(44) | 350(36) | 970 | 50 | 11 | Y160L-6-H | 1200 | 1280 | 1330 | 1000 | 12 | 20 | 24 | 660 |
|  | 51000 | 385(39) | 290(30) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54000 | 365(37) | 260(27) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 57000 | 350(36) | 230(24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60000 | 320(33) | 190(20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 63000 | 305(31) | 160(17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 51000 | 615(62) | 520(53) | 1160 | 60 | 15 | Y180L-6-H |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54000 | 605(61) | 500(51) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60000 | 550(56) | 420(43) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 66000 | 500(51) | 340(35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 72000 | 440（45） | 250(26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 78000 | 380（39） | 160(17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CZF-140A | 48000 | 405(41) | 360(37) | 970 | 50 | 11 | Y160L-6-H | 1400 | 1480 | 1530 | 1200 | 12 | 20 | 24 | 830 |
|  | 54000 | 380（39） | 320(33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60000 | 350(36) | 280(29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 66000 | 305(31) | 220(23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 72000 | 260(27) | 160(17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54000 | 580(59) | 520(53) | 1160 | 60 | 15 | Y180L-6-H |  |  |  |  |  |  |  | 830 |
|  | 60000 | 560(57) | 490(50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 66000 | 545（56） | 460(47) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 72000 | 490（50） | 390(40) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 78000 | 430(44) | 310(32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 84000 | 390（40） | 250(26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CZF-140B | 45000 | 470(48) | 430(44) | 970 | 50 | 11 | Y160L-6-H |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54000 | 450(46) | 390(40) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60000 | 410(42) | 340(35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 66000 | 375(38) | 290(30) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 72000 | 310（32） | 210(22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 78000 | 270（28） | 150(16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54000 | 680(69) | 620(63) | 1160 | 60 | 18.5 | Y200L1-6-H |  |  |  |  |  |  |  | 850 |
|  | 60000 | 660(67) | 590(60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 72000 | 600(61) | 500(51) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 84000 | 480（49） | 340(35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90000 | 420（43） | 260(27) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CZF-140C | 48000 | 525(53) | 480(49) | 970 | 50 | 15 | Y180L-6-H |  |  |  |  |  |  |  | 830 |
|  | 54000 | 510（52） | 450(46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60000 | 490（50） | 420(43) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 66000 | 465(47) | 380(39) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 72000 | 420（43） | 320(33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 78000 | 370(38) | 250(26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54000 | 780（79） | 720(73) | 1160 | 60 | 22 | Y200L2-6-H |  |  |  |  |  |  |  | 850 |
|  | 60000 | 770（78） | 700(71) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 72000 | 710(72) | 610(62) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 84000 | 640（65) | 500(51) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 96000 | 530(54) | 350(36) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1E+05 | 400(41) | 170(18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CZF-140D | 54000 | 650(66) | 590(60) | 970 | 50 | 18.5 | Y200L1-6-H |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60000 | 640（65) | 570(58) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 66000 | 605(62) | 520(53) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 72000 | 570(58) | 470(48) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48000 | 530(54) | 410(42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 84000 | 490（50） | 350(36) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90000 | 440（45） | 280(29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 66000 | 935(95) | 850(86) | 1160 | 60 | 30 | Y225M-6-H |  |  |  |  |  |  |  | 950 |
|  | 78000 | 890(90) | 770(78) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90000 | 820(83) | 660(67) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1E+05 | 685(70) | 480(49) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1E+05 | 630(64) | 400(41) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1E+05 | 595(60) | 340(35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |